四川霆威新材料科技有限公司1000t/d锂矿洗选项目

环境影响评价征求意见稿

- 项目名称、性质及建设地点

（1）建设项目名称：1000t/d锂矿洗选项目

（2）建设单位：四川霆威新材料科技有限公司

（3）建设项目性质：新建

（4）项目建设地点：德阳市绵竹市广济镇

（5）总投资：2772万元

（6）工作制度：采用四班三运转，每天工作24h，年有效工作时间约300d

- 项目主要建设内容、规模

建设高效、节能、环保的锂矿石选矿厂，建设方案包括原矿仓、碎矿车间、药剂车间、磨浮及二次磨矿浮选车间、精尾矿压滤车间、产品仓库、机修车间、化验室、桶装油品间、综合仓库、空压站、生活办公区域，以及与上述工程配套的供电、供水等公用和辅助设施。选厂主要加工外购锂矿石，获得合格锂辉石精矿。设计生产处理原矿量1000吨/日锂矿石，产品为锂精粉约5.3万吨/年。

- 主要建设内容及项目组成

工程项目组成及主要环境问题见下表：

表1  项目组成及主要环境问题表

| 项目组成 |  | 建设内容 |  | 产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体工程 | 锂辉石选矿 生产线 | 设1条锂辉石浮选生产线，包括碎矿、球磨、浮选、磁选等 年加工锂辉石原矿30万吨。 |  | 施工扬尘 施工废水 施工噪声 建筑弃渣 | 噪声、废气、废水、固废 |
| 辅助 工程 | 原矿仓 | 堆放锂辉石原矿。 |  |  | 废气、噪声、固废 |
|  | 精矿仓 | 用于储存精矿。 |  |  | 固废、噪声 |
|  | 一般工业固废临时堆场 | 1座，设计最大暂存量为2500t，分区暂存浮选、磁选及压滤过程产生的尾矿、黑砂、泥饼，采取“三防措施”。 |  |  | 固废、噪声 |
|  | 药剂库 | 位于厂区北侧，占地面积约30m2，用于浮选药剂及絮凝剂的暂存。 |  |  | 噪声 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 设置新水池1座，给水管自流供给厂区各用水点；生活用水由市政管网供给 |  |  | / |
|  | 排水系统 | 厂区实施雨污分流。生产废水经浓密设施处理后回用于生产线；轮胎冲洗废水沉淀后循环使用；初期雨水经初期雨水收集池（260m3）沉淀后回用于生产；生活污水（食堂含油废水预先隔油）经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于选矿 |  |  | 废水 |
|  | 供电系统 | 由当地电网供给 |  |  | / |
| 办公及生活设施 | 办公用房 | 1F，占地面积200m2，位于厂区中部东侧 |  |  | 废水、噪声、固废 |
|  | 食堂 | 1F，占地面积100m2，紧邻项目办公用房 |  |  |  |
| 环保工程 | 噪声 | 选用噪声低的设备，基础减震；合理厂区平面布置，原料堆场、产品堆场、生产线均设置在封闭车间内（除进出口），车辆运输装卸均在车间内完成；夜间不进行装卸及运输作业 |  |  | 噪声 |
|  | 废水 | 生产废水 | 经浓密设施处理后，上清液泵至清水池，回用至生产线用水单元，不外排 |  | 废水 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 经导流沟进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |  | 废水 |
|  |  | 初期雨水 | 经导流沟至初期雨水收集池，沉淀后用于生产补水或厂区洒水降尘 |  |  |
|  |  | 生活污水 | 经一体化污水处理设施处理后回用于选矿 |  | 废水 |
|  | 废气 | 堆场粉尘 | 原矿及产品堆场全封闭，配置喷雾降尘设施 |  | 废气 |
|  |  | 制砂粉尘 | 制砂机布置在封闭车间内，车间设置喷雾降尘装置 |  | 废气 |
|  |  | 物料转运及运输扬尘 | 物料输送皮带采用封闭式廊道；地面硬化，道路清扫，洒水降尘，出厂车辆加盖篷布，设置轮胎清洗池 |  | 废气 |
|  |  | 备用发电机废气 | 经自身携带的消烟除尘装置处理，自然通风 |  | 废气 |
|  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后通过专用通道引至楼顶排放 |  | 废气 |
|  | 固废 | 尾矿、泥饼（锂辉石泥饼、初期雨水沉淀池泥饼）、黑砂 | 收集后暂存于一般工业固废临时堆场，外卖给陶瓷厂 |  | 固废 |
|  |  | 废机油（含废油桶） | 厂区修建危废暂存间一座，采取“六防”措施，树立标识标牌。各类危废收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  | 固废 |
|  |  | 含油抹布手套 |  |  |  |
|  |  | 浮选剂及化学品废包装材料 |  |  | 固废 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  | 固废 |

- 项目对环境可能造成影响的概述

1、废气

项目磨矿采用水磨，故矿石在磨矿及后续工序为湿式矿浆，不会产生粉尘。产品和尾矿由于含水率高，堆存场所无起尘。因此，项目运营期废气主要来自堆场粉尘、制砂粉尘、物料转运及运输扬尘、备用发电机废气及食堂油烟等。

2、废水

项目运营期废水包括生产废水、轮胎冲洗废水、生活污水和初期雨水。其中生产废水主要为脱泥废水、浮选废水（包括精矿浓缩废水、尾矿浓缩废水）、磁选废水、压滤废水、一般工业固废堆场渗滤水。

3、噪声

项目运营期的主要噪声源为制砂机、球磨机、浮选机、磁选机、浓密设施及压滤机等设备噪声以及运输车辆产生的噪声，噪声强度一般在80~90dB(A)之间。

4、固废

项目运营期产生的固废主要为尾矿、黑砂（磁性杂质）、泥饼（包括锂辉石泥饼、初期雨水沉淀池泥饼）、废机油（含废油桶）、含油抹布手套、浮选剂及化学品废包装材料、生活垃圾。

- 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废气

项目运营期粉尘包括堆场粉尘、制砂粉尘、物料转运及运输扬尘。为减少项目废气排放，保护区域大气环境空气质量，本次评价要求建设单位采取以下措施：

（1）堆场全封闭，并设置喷雾装置抑尘，减少装卸粉尘对环境的影响。

（2）生产线设备置于厂房内，厂房封闭，湿法作业。

（3）物料输送皮带采用封闭式廊道。

（4）厂区地面硬化，加强道路清扫，洒水降尘，保持路面清洁；出厂车辆加盖篷布，并在进出口设置轮胎清洗池对出厂车辆轮胎进行清洗，确保不带泥上路；降低运输车辆在场地内的行驶速度，减少扬尘及车辆尾气。

（5）加强车间周围及厂区内的绿化种植，通过高大树木可有效阻挡粉尘的飘散。

（6）配套建设厂区门禁系统和电子台账，运输车辆采用国五及以上排放标准的载货车辆或新能源汽车，厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或新能源机械。

2、废水

生产废水主要为脱泥废水、浮选废水（包括精矿浓缩废水、尾矿浓缩废水）、磁选废水、压滤废水、一般工业固废堆场渗滤水。

生产废水经浓密设施处理后，上清液泵至清水池循环使用，不外排。

本项目生产废水采用絮凝沉淀法处理，絮凝沉淀法是目前应用最多的选矿废水处理方法，其处理的对象主要为选矿废水中呈胶体或微小悬浮状态存在的矿物颗粒，残余有机选矿药剂等，有时还可处理水中某些溶解性物质如重金属离子。在絮凝沉淀过程中，需要加入絮凝剂和助凝剂，常见的絮凝剂有无机类的三硫酸铝、聚合氯化铝、氯化铁、硫酸亚铁以及有机类的高分子等，常见的助凝剂有聚丙烯酰胺等。采用絮凝沉淀工艺处理选矿废水时，要通过试验确定絮凝剂、助凝剂种类和用量、絮凝最佳 pH 值、沉淀时间等参数，以保证投入药剂量适宜和获得最佳的处理效果。

项目生产废水加入 PAM、PAC 等药剂，经絮凝沉淀处理后，上清液进入清水池回用于生产线各用水单元。项目经絮凝沉淀处理后沉淀的细泥进行压滤脱水，脱水后的泥饼外售，沉淀上清液进入清水池循环使用。

本项目在原矿堆场进出口及厂区进出口处设置车辆冲洗装置，对出厂车辆轮胎、底盘进行冲洗，配套修建导流沟和沉淀池。项目拟在原矿堆场进出口和产品堆场进出口分别设置沉淀池，轮胎冲洗废水经导流沟进入沉淀池沉淀后循环使用。

项目采取雨污分流制。项目设置初期雨水收集池，可以满足厂区初期雨水收集需求，初期雨水主要含有SS等污染物，收集后经自然沉淀，用于生产补水或厂区洒水降尘，不外排。

3、噪声

1、调整车间布局

在满足工艺流程与生产运输要求的前提下，结合功能分区与工艺分区，沿厂界侧尽可能布置仓库、辅助设备用房等建筑物，最大程度上降低生产噪声对外环境的影响。

2、对车间进行吸隔声处理及车间内高噪声设备的合理布置

（1）各车间四面墙体隔声效果确保达25dB；

（2）车间内墙及天花板适当铺设一定数量吸声板，车间内顶部可悬挂一定数量的吸声体，如泡沫塑料、加气混凝土等，提高吸声效果；

（3）车间内设备布置宜相对集中，并尽可能远离靠近厂界一侧；

3、设备选型及对高噪声设备进行隔振、降噪处理

设备选型时应优先考虑低噪声的设备；高噪声设备在安装时，应根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或隔振垫、减振器等，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响；风机、水泵等设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩；泵房机组可做金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理等，降低声源噪声级3~5dB；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、绿化布置

建议在厂界围墙内种植一定宽度的高大、茂密的常绿乔木，不仅可以对生产噪声起到一定的阻隔降噪作用，进一步削减厂界噪声及降低噪声对周围敏感建筑的影响，又可以美化环境。

4、固废

项目固体废物主要为尾矿、黑砂（磁性杂质）、泥饼（锂辉石泥饼、初期雨水沉淀池泥饼）、废机油（含废油桶）、含油抹布手套、浮选剂及化学品废包装材料、生活垃圾。

（1）尾矿、黑砂（磁性杂质）、泥饼（锂辉石泥饼、初期雨水沉淀池泥饼）：收集后全部外售。

（2）废机油（含废油桶）、含油抹布手套、浮选剂及化学品废包装材料均属于危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

（3）生活垃圾收集后定期交当地环卫部门统一处理。

5、地下水

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

① 一般污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案。一般污染防治区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。

② 重点污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。

③ 简单防渗区：按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，简单防渗区只需进行地面硬化处理。

- 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

1、项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声在采取有效治理措施后，可实现达标排放。

2、项目建成后对区域环境质量影响较小。

3、项目从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则。

4、本项目建设符合国家现行产业政策，项目拟采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。

只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则认为该项目建设从环保角度可行。

- 公众提出意见的方式和途径

公示期间，公众可向建设单位、环评单位通过电话、传真、信件、电子邮件等方式提出对本项目建设及环评工作的意见和看法。为便于进一步了解公众的具体意见和建议，请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

- 公众提出意见的起止时间

若您对项目建设或本次环评工作有何意见或建设性意见，请您在本公示之日10个工作日的公示期间内提出意见。